一体式温度变送器

一、概述

本公司生产的一体化现场智能温度变送器是一种超小型、性能优良、高精度的测量表。具有带数字显示，体积小，重量轻、使用安装方便的特点，将控制对象的温度、压力、液位等参数变成电信号。可直接安装在接线盒内，与现场传感元件构成一体化结构。这样不仅节省了补偿导线和电缆，而且减少了信号传递失真和干扰，从而获的了高精度的测量结果。

通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用，输出4-20mA

二、特点

  4-20mA，精度高、免维护。

  节省导线及安装仪表费用。

  带三键操作更方便，数据由单片机处理，稳定性高。

  热电偶的冷端温度自动补偿，非线性校正电路。

  具有防反接、防浪涌、防震、防潮、防热、防有害气体的功能。

  适用范围广，可应用于化工、冶金、石油、电力、环保、水处理、制药、食品等自动化行业。

三、技术指标

  最大范围 ：Pt100,Pt1000（-200-850℃）

传 感 器 ：热电阻PT100。

  供电电压 ：24VDC±10% 或 12VDC±10%（4-20mA建议用24VDC）

其它供电电压定制。

安装接口 ：G1/4，G1/2，M12x1.75，M20x1.5，其它定制。

插入深度 ：50mm、100mm、150mm、200mm，其它定制。

  输    出 ：4-20mA

  量程和零位：数字化可调

  启动时间 ：2秒以内

  环境温度 ：0到60℃

  显示方式 ：LED或液晶显示（带背光）。

  环境湿度 ：5%-95%，无结露

  振    动 ：≤10g，f≤55Hz，振幅≤0.5mm

  接    地 :在电磁干扰大的地区，应将变送器和电缆屏蔽层良好接地

  精    度 ：±0.2％，±0.5％

  线    性 ：±0.2% ，±0.5％

  电气接口 ：M20×1.5 

四、外形尺寸图

五、接线方式

以实际接线为准

电压输出：  1 24V+   2  24V-   3  Out

电流输出：  1 24V+   2  24V-

特别主意：

1、使用前，请仔细阅读说明书。

2、接入正确的电源，防止损坏仪表。

3、我们按照要求出厂，如果不是很理解请不要操作仪表。

4、请确认特殊定制的参数，防止带来不必要的麻烦。