## RD05.dll 说明

- 数据解析

- 一、普通数据协议

| 命名空间 | 类名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| TZONE.RD05.Protocols | Generic | 解析普通数据 |

- 类属性说明

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| IMEI | string | 本机ID |
| RTC | DateTime | 设备发送数据时间 |
| SN | String | 序列号 |
| Temperature | decimal | 温度（值=-1000,即为空） |
| Humidity | decimal | 湿度（值=-1000,即为空） |
| VBV | decimal | 当前电压（值=-1000,即为空） |
| RSSI | decimal | 信号强度（值=-1000,即为空） |
| Status | string | 状态 |
| Serial | Int | 序号 |
| isEndPack | int | 是否为结束包 |
| ServerTime | DateTime | 程序接收数据时间 |
| Length | int | 包长度 |
| Message | string | 数据 |

- 类方法

分析数据：Generic Analysis(byte[] data);

3. DLL支持协议说明

3.1 TAG06

起始符(7F) + 数据长度(1byte) + 本机ID(3byte) + TagID(4byte) + 状态(1byte) + 电池电压(2byte) + 温度(2byte) + RSSI(1byte) + 校验和(1byte) + 结束符(03)

3.2 TAG04

起始符(46) +本机ID(3byte)+Tag状态(1byte)+TagID(4字节)+ +温度值(2byte)+相对湿度值(1byte)+ 结束符(03)

3.3 TAG05

起始符(47) +本机ID(3byte)+Tag状态(1byte)+TagID(4字节)+ +温度值(2byte)+电压(1byte)+ 结束符(03)

3.4 TAG01、TAG02

起始符(40) +长度(1byte)+本机ID(3byte)+Tag状态(1byte）+TagID(4字节)+校验值+结束符(03)

3.5 TAG03

起始符(45) +本机ID(3byte)+Tag状态(1byte）+TagID(4字节)+结束符(03)

3.6 TAG06B

起始符(7E) + 数据长度(1byte) + 本机ID(3byte) + TagID(4byte) + 状态(1byte) + 电池电压(2byte) + 温度(2byte) + 湿度(1byte) + RSSI(1byte) + 校验和(1byte) + 结束符(03)