## TZONE.RD06.dll 说明

支持RD06、RD06-WiFi、RD06-4G

- 数据解析

- 一、普通数据协议

| 命名空间 | 类名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| TZONE.RD06.Protocols | Generic | 解析普通数据 |

- 类属性说明

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| HardwareType | string | 硬件型号 |
| FirmwareVersion | string | 固件版本 |
| IMEI | string | IMEI |
| RTC | DateTime | 终端数据打包时间（注：1970代表为空） |
| LACCI | string | 基站信息(mcc:移动国家码¦mnc:移动网络码¦LAC:区域编码,CI:基站编码) |
| Alram | string | 报警类型 |
| TerminalInfo | string | 终端设备信息 |
| GSMCSQ | int | GSM信号强度 |
| GSMStatus | string | GSM状态 |
| VBV | decimal | 电池电压 |
| VCV | Decimal | 充电电压 |
| Tag06List | Tag | Tag06 |
| Serial | string | 序列号 |
| ServerTime | DateTime | 服务器时间 |
| Length | int | 包长度 |
| Message | string | 数据 |

- 类方法

解析数据：Generic Analysis(byte[] data);

- 二、标签数据协议

| 命名空间 | 类名 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| TZONE.RD06.Protocols | TAG | 解析标签数据 |

1.类属性说明

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| SN | string | 标签编号 |
| Temperature | decimal | 温度(注：值=-1000，代表为空) |
| Humidity | decimal | 湿度(注：值=-1000，代表为空) |
| Pressure | decimal | 压力(注：值=-1000，代表为空) |
| VBV | decimal | 电池电压(注：值=-1000，代表为空) |
| RSSI | int | 信号强度 |
| IsLowVoltage | Bool | 是否为低电压 |
| RTC | DateTime | TAG数据打包时间 （注：1970代表为空） |

- 其它

设置设备时间：

格式：@UTC,{0}#

例: @UTC, 2017-10-20 08:01:01#

ACK:

格式：@ACK, serial#

例: @ACK, 100#